Lecture 1

Signal power不一定要是周期函数，非周期函数也可以算signal power

Lecture 2

系统类别判定总表

| 系统类别 | 核心问题 | 判定方法 | 一句话标准 | 常见误区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Static / Dynamic | 当前输出是否只依赖当前输入？ | 看 y(t)或 y[n]是否只含同一时刻的 x(t)/ x[n] | 若输出只由当前时刻输入决定，则 static (memoryless)；只要涉及过去/未来输入、积分、微分、延时、差分、累加，就是 dynamic | 很多人以为“没有积分微分就是 static”，错。只要有 x(t-1)、x[n+1] 这种别的时刻，也不是 static |
| Causal / Non-causal | 当前输出会不会用到未来输入？ | 只检查 y(t0)或 y[n0]是否依赖 x(t>t0)或 x[n>n0] | 只依赖当前和过去输入就是 causal；只要依赖未来输入就是 non-causal | 动态不等于非因果。y[n]=x[n-1] 是 dynamic，但仍然 causal |
| Invertible / Non-invertible | 能不能由输出唯一恢复输入？ | 问：不同输入会不会得到同一个输出？若会，则不可逆 | 若一一对应，则 invertible；若多对一，则 non-invertible | x(t) |
| Stable / Unstable | 有界输入会不会产生无界输出？ | 用 BIBO stability：若对任意有界输入，输出都有限界，则稳定 | 输入有界 ⇒输出有界，则 stable | 别拿“零输入响应会不会发散”直接替代BIBO。Signals基础里通常先按 bounded input → bounded output 判 |
| Time-invariant / Time-variant | 输入整体延迟后，输出会不会同样延迟？ | 做延时实验：先求 T{x(t-t0)}，再比较是否等于 y(t-t0) | 若 T{x(t-t0)}=y(t-t0)，则 time-invariant | 最大雷区：系统里出现 t或 n不一定就时变，但大概率要警惕；必须按定义验，不要靠感觉 |
| Linear / Nonlinear | 是否满足叠加原理？ | 检查 T{ax1+bx2}=?aT{x1}+bT{x2} | 满足加法性和齐次性，就是 linear | x(t) |

| 符号 | 含义 | 定义/说明 |
| --- | --- | --- |
| Re[x] | 实部 | 取复数或复信号的实部 |
| Im[x]或 imag[x] | 虚部 | 取虚部 |
| Ev[x(t)] | 偶部 | x(t)+x(-t)2 |
| Od[x(t)] | 奇部 | x(t)-x(-t)2 |

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture 7

| 信号性质 | 系数条件 |
| --- | --- |
| real-valued | a-k=ak* |
| even | a-k=ak |
| odd | a-k=-ak，且通常 a0=0 |
| real and even | ak∈R, a-k=ak |
| real and odd | ak purely imaginary, a-k=-ak |